锅炉能效检测仪器配置单

一：烟气测量

| 序号 | 仪器名称 | 规格型号及品牌 | 技术参数 | 配置单 | 数量 | 单价 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式综合烟气分析仪 | TESTO 350 （德国德图） | 可测量O2（0～25%Vol，精度0.01%）、CO(0～10000ppm，精度±5%)、CO2（计算值，精度0.01Vol%）、NO（0～3000ppm，精度±5ppm）、NO2(0～500ppm，精度±5ppm)、SO2(0～5000ppm，精度±5ppm）、5种烟气参数（其中O2，CO，NO，NO2，SO2传感器带5倍量程扩展）；计算烟气流速/流量，及SO2、NO、NO2、NOX、CO烟气年排放量，能够存储250000个读数。测量烟气中：O2，CO，NO，NO2,SO2浓度值，自动计算CO2、CO/CO2、过剩空气指数、燃烧效率。大屏幕主机显示，带红外热敏打印机。 | 手操器，分析盒含：（O2，CO，NO，NO2,SO2，5倍扩展量程传感器1套）700mm耐温500°C烟气探针1根，备用过滤芯1包，仪器箱1个，红外热敏打印机及打印纸1盒，中英文操作手册各一本。 | 1 | 98000.00 | 98000.00 |
| 2 | 手持式烟气分析仪 | TESTO 340（德国德图） | 可测量O2（0～25%Vol，精度0.01%）、CO(0～10000ppm，精度±5%)、SO2（0～10000ppm，精度±5%）压力，CO2（计算值，精度0.01Vol%）、O2，CO，SO2传感器带5倍量程扩展；自动计算：CO2值，CO/CO2、过剩空气指数、燃烧效率。 | 主机（含O2，CO，SO2传感器），700MM耐温500°C烟气探针一根，备用过滤芯，红外热敏打印机及打印纸1盒，仪器携带箱, 中英文操作手册各一本。 | 1 | 42000。00 | 42000。00 |

二：温度测量

| 1 | 温度采集系统 | F2635A （美国FLUKE） | FLUKE 2635A便携式数据采集器 21路模拟输入通道(背板) 262XA共有21路模拟输入通道，可直接测量电压(交流/直流至300V）,电流(利用分流器),温度(9种热电偶，一种铂电阻)，频率和电阻等。 8路数字输入/输出可用于数字信号的处理。另外4路用于报警输出。当某个模拟通道的输入信号超过了设定报警限，在对应的I/O口输出一个低电平。每个模拟通道都可设置两个报警限。 | 主机，100米K型热电偶一卷，Starter软件；通用输入接线盒；电源线；操作手册 | 1 | 30000。00 | 30000。00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 铂电阻温度计 | TESTO 720（德国德图） | 温度测量范围可达800°C，铂金电阻热电偶，分辨率：0.1℃ / 0.1℉ / 0.1K，误差值 ：±(0.05%rdg+0.5℃)， ±(0.05%rdg+0.9℃) | 主机，刺入式/表面式铂电阻热电偶。 | 2 | 8000．00 | 16000。00 |
| 3 | 高温热电偶 | 1300°C，1。5米长 | 测试炉膛温度 | 铂铑型热电偶，1300°C，1。5米长 | 1 | 8500．00 | 8500．00 |
| 4 | 红外测温仪 | TESTO 830（德国德图） | 温度范围：-30℃~400℃，精度：-30~0℃时+/-2℃或读数的2%，取大值 0.1~400℃时+/-1.5℃或读数的1.5%，分辨率：0.5℃ | 主机、电池，操作手册。 | 2 | 2500．00 | 5000．00 |
| 5 | 表面温度计 | APEX 564(美国鼎翼) | 温度范围：0-1300°C。 四通道存储式多功能温度计。 最大值,最小值,平均值,读值锁定。 各通道切换,T1减 T2,T3减 T4,背光,PC连线,记录,读取记录资料。 USB介面,不受PC干扰。 支持WINDOWS 或 VISTA / XP 操作系统。 解析度: 0.1°C。 精 度:± (0.1% 读值 + 0.7°C) ± (0.1% 读值 + 1.4°F) | 主机，表面/插入式热电偶，电池，操作手册。 | 1 | 4800．00 | 4800．00 |
| 6 | 数字温湿度计 | TESTO625 （德国德图） | 探头类型 NTC 量程 -10～+60 ℃ 精度 ±0.5 ℃ 分辨率 0.1 ℃ 探头类型 K型 量程 -200～+1370 ℃ 分辨率 0.1 ℃ 探头类型 电容湿度传感器 量程 0～+100 %RH | 主机（含温湿度传感器）、电池、携带包，操作手册。 | 1 | 3800.00 | 3800.00 |

三：压力测量

| 1 | 数字压力计 | TESTO512 （德国德图） | 内置差压探头 量程：0 ～ +2000 hPa 精度:满量程的0.5% 分辨率:1 hPa 过载:±4000 hPa | 主机、电池、1m皮托管一根、5m连接软管，操作手册。 | 2 | 8500.00 | 17000.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 压力表 | DPG-008 （美国德威尔） | 2．5MPA | 标准配置 | 2 | 3000．00 | 6000．00 |
| 3 | 大气压力表 | TESTO 511（德国德图） | 量 程： 300～1200 hPa 分辨率： 0.1 hPa 精 度： 3.0 hPa 单 位： hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi, m, ft | 主机、电池、携带包，操作手册。 | 1 | 1500．00 | 1500．00 |

四：流量测量

| 1 | 超声波流量计 | PF600Plus （英国梅克罗尼） | 中文操作界面，管径范围13～2000mm，液体流速0.1～20米/秒；液体温度范围-20℃～200℃,精度：0.6%，最大；最小；瞬时；累计值测量.适合测量各种不超过3%微粒的液体流量，包括水、海水、柴油、机油、饮料、化学药水、工业废水等多种液体，基本测试精度为1%，适合测试220℃以下的液体，适合测试各种材质及带内衬的管路，带有计算机接口，具有4---20毫安标准输出，具有53000个数据存储功能，标准配置镍氢充电电池组，一次充满可以连续工作24小时。大屏幕液晶显示器，可同时显示流速、流量、当前液体温度、当前信号强度、当前电池电量、日期、时间等，所有信息一目了然，由于采用独特的测试技术，使仪器的检出限达到25×10-12秒钟，可以精确地测量超小管径管道（13mm）和低流速的大管径管道（0.02m/s），在屏幕上显示当前流量，累计流量温度，电池电量，日期。 重现性0.5%，流速范围0.02~8m/s，IP66保护等级，显示器流量单M3/hr,M3/min,M3c,g/min,kg/hr,Usg/hr,Uskg/hr,1/min,1c,传感器：高温220℃，发射功率可调 传感器A（13－89mm）、传感器B（50－2000mm）,磁性支架:适用于埋地、架空等无法链条安装管道测量. 分析软件：强大后台分析，直接生成测试报告 打印机：现场直接打印原始数据,超声波测厚仪：管壁厚度测量 | 主机、A,B组传感器PF600A（13-89mm）PF600B:（ 50-2000mm）安装导轨,安装链条,传感器磁性支架,测试信号线,数据传输线,可更换电源转换插头,节能分析软件，高温耦合计,测厚仪组件,打印机,打印电缆,备用打印纸,防水携带箱. | 2 | 125000。00 | 250000。00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 超声波流量计 | PF216 (英国梅克罗尼) | 中文操作界面;适合测量各种不超过3%微粒的液体流量，包括水、海水、柴油、机油、饮料、化学药水、工业废水等多种液体，基本测试精度为1%，适合测试220℃以下的液体，适合测试各种材质及带内衬的管路，带有计算机接口，具有4-20mA标准输出，具有53000个数据存储功能，标准配置镍氢充电电池组，一次充满可以连续工作24小时。大屏幕液晶显示器，最大；最小；瞬时；累计值测量 可同时显示流速、流量、当前液体温度、当前信号强度、当前电池电量、日期、时间等，所有信息一目了然，由于采用独特的测试技术，使仪器的检出限达到25×10-12s，可以精确地测量超小管径管道（13mm）和低流速的大管径管道（0.02m/s），在屏幕上显示当前流量，累计流量温度，电池电量，日期。 管径范围50～1000mm，液体流速0.02～8m/s；热量范围： 0～±1999W/m2，液体温度范围-20℃～120℃，精度：1%， 重现性0.5%，流速范围0.02~8m/s，IP66保护等级，显示器流量单位m3/hr, m3/min, m3/sec, g/min, kg/hr, Usg/hr, Uskg/hr, 1/min, 1/sec 传感器高温120℃，发射功率可调 | 主机，传感器（50-1000mm）、高温耦合剂、仪器箱、输入导线、、RS232电缆、USB电缆、中英文说明书、打印机电源.支架. 能效专用分析软件：强大后台分析，直接生成测试报告 打印机：现场直接打印原始数据 | 1 | 45000.00 | 45000.00 |
| 2 | 涡轮流量计 | LW 国产 | 0.04～20M3/h(DN25\50) 瞬时、累计流量显示，具备无线GPRS数据采集系统传输至PC,精度不低于1.0级，防爆等级：ExmⅡCT6、ExdⅡBT6，防护等级：IP67 | 标准配置 | 1 | 3800．00 | 3800．00 |
| 3 | 电磁流量计 | LD 国产 | 0.04～100M3/h(DN25\50), 瞬时、累计流量显示，具备无线GPRS数据采集系统传输至PC,精度不低于1.0级 | 标准配置 | 1 | 5800．00 | 5800．00 |

五：锅炉介质取样分析

| 1 | 纳度计 | DWS-51（上海虹益） | 钠离子浓度计是以测量水溶液中的含Na＋量而设计的，特别对电厂高纯水（如蒸汽、凝结水、锅炉给水等）的品质监督更适宜应用，其它对炉子水、天然水等也可以应用。 DWS-51型钠离子浓度计是一台全集成电路式高阻抗毫伏计（以下称电计）和PNA复合电极组合而成，当 PNA 电极入被测溶液时，在溶液中产生一定的电位，此电位决定于Na＋的活度，当此电位输入到电计时，就可在数显表头上直接读出 PNA 数并可从表上查得Na＋含量。 精确度pNa:0.02pNa mV:0.2%(F.S) 温度补偿：0-60℃ | 标准配置 | 1 | 1800．00 | 1800．00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 便携式电导率测试仪 | DDS-11A （国产） | 广泛适用于测量蒸馏水、去离子水、饮用水、锅炉水、工业废水及一般液体的电导率，还可用于电子、化工、制药及电厂检测高纯水的纯度。 测量范围:0.001～2×10^5 uS/cm 测量误差：≤ 1.5%(F.S) 温度补偿范围：10～40℃(手动） | 标准配置 | 1 | 1700.00 | 1700.00 |

六：燃料取样分析

| 1 | 煤质工业分析仪 | SDTGA5000A（长沙三德） | 采用流水线作业方式，连续实验时无需等待，实验过程及数据处理自动完成，操作简便。测量煤炭、焦炭等物质的水分、灰分和挥发分，进行自动测定并可计算固定碳和发热量还可对飞灰、灰渣的含碳量进行分析。所有煤种的水分，挥发分和灰分测试结果完全符合国标；模拟干燥箱、马弗炉的实验环境及条件，能满足所有煤种的测试要求，测试结果与传统实验结果完全一致，可用于结算和仲裁。流水线作业方式，称样、送样、实验、取样、丢样及数据处理均自动完成，测试效率高；无需在高温状态下取盖、送样和取性，避免高温辐射和被烫伤的危险；实验时可不用氮气，选配压缩后也可不用氧气，免换气麻烦。技术参数：1、样品重量：0.50-1.30g；2、控温精度：5℃；3、最大功率：≤4kW，炉温范围：室温-950℃；4、氮气流量（含氮量99.9%.含氧量小于100PPm)5000ml/min；5、空气/氧气流量：5000ml/min | 主机，现场分析系统（含电脑，打印机） | 1 | 139800.00 | 139800.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 煤质量热仪 | SDACM4000（长沙三德） | 适用于测量煤炭、焦炭、石油、水泥黑生料及固体生物质燃料等可燃物质的热值。符合GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》、GB/T483-2007《煤炭分析实验方法一般规定》、ASTM D5865-2007《煤与焦炭总热值的标准试验方法》、JJG672-2001《氧弹热量计检定规程》等各项标准。每次实验外桶水温变化＜0.1k。自动调水温、定水量、自动检测总水量，实验全过程自动完成。具有专家诊断、自保护、自诊断功能。PCI总线通讯技术，可一机多控，相互间测试互不影响。强大的数据处理、报表统计与打印功能，可联网、联天平。单次完整测试时间：15~25min；热容量精密度：≤0.1%；温度分辨率：0.0001k；电源：220 V（-15%-10%），频率：50Hz；最大功率：0.5k。 | 主机，现场分析系统（含电脑，打印机） | 1 | 67000.00 | 67000.00 |
| 3 | 煤质定硫仪 | SDSIVA（长沙三德） | 测硫范围：0.01%-50%（可根据用户需求扩展至100%）；试样重量：100~500mg；推荐样重：（300±50）mg；分析时间：≤110s /个；样品数量：12个；工作炉温：1300℃ -1350℃；氧气纯度：99.5%；电源电压：220 V（-15%-10%）；频率：50Hz；最大功率：4kW红外池超低漂移，仪器校正频率低，测试结果精度高。红外池由于红外光源衰减、红外光接收装置能力发生变化等因素，必然产生漂移，因此，使用红外分析仪器，校正是必须的。采用超低漂移红外池，含回流腔的高温燃烧管，具有二次燃烧功能，确保试样燃烧完全。完全自动化，操作安全，一次性放置12个试样后，仪器自动送样,实验、丢样，循环测试，可完全无人值守，避免人工送取样时高温辐射损害操作人员的眼睛。人性化设计，操作便捷自动送取专用过滤舟，过滤棉更换不需复杂的拆卸，有效降低操作难度、劳动强度及高温环境下操作的危险性，同时避免因操作不当损坏燃烧管或高温炉；气密性检测便捷，通过鼠标操作即可自动完成；有效节约使用成本。独创送样杆自我保护系统送样完成后送样杆自动退回至低温区，延长送样杆使用寿命；采用中空式送样杆供气，软件可根据送样杆位置自动判断是否供气，有效减少氧气供应量，节约使用成本。智能控制CAN总线通讯技术，可一机多控，相互间测试互不影响；强大的数据处理、报表统计与打印功能；可联网、联天平。 | 主机，现场分析系统（含电脑，打印机） | 1 | 48000.00 | 48000.00 |

七：其他

| 1 | 电能表 | APEX 3198 （美国鼎翼） | 电压测试范围：50~600V ， 电流测试范围：0.5~3000A，功率：0.5~500kW ±0.2% rdg 可测量：单相二线、单相三线、三相三线、三相四线电压、电流、有功/无功/视在功率、功率因数、有效功率量，无效功率量、频率、、 有量值测定及数据锁定存储功能，中文操作界面。 | 主机，3把可调式柔性电流互感器（3000A自动量程30-300-3000A） 电压测试线，携带箱，打印机及打印纸，节能分析软件， | 1 | 35000。00 | 35000。00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电能表 | F435（美国FLUKE） | 测量范围 电压输入：1400Vrms 输入通道数量 4（3个相线输入＋零线输入） 电压精度：0.1%rdg±0.05%f.s. 电流输入：量程 10～5000 A有效值测量 输入通道的数量 4（3个相线输入＋零线输入） 电流精度：0.1%rdg±CTs 测量功能 示波模功能：电压、电流有效值，电压、电流基波值，频率，电压、电流相位角 电压/电流/频率 电压、电流有效值，电压、电流峰值，电压、电流波峰因数，频率 谐波：直流分量，1到50次 谐波电压、电压THD、谐波电流、电流THD、K因数、谐波功率、功率THD、间谐波电压、间谐波电流等。 功率和能量 Watts、VA、VAR、功率因数、Cosφ / DPF、Arms、Vrms、kWh、kVAh、kVARh、最大负荷间隔（使用趋势绘图功能）、电能表（通过可选的输入）、变压器减额因数，电话干扰系数 闪变：短时闪变Pst, 长时闪变Plt, 遵从IEC61000-4-15平移PLT 三相不平衡度：通过屏幕可看到电压和电流负序值、电压和电流零序值、电压基波值、电流基波值、频率、电压相位、电流相位 瞬态尖峰脉冲信号：电压、电流有效值，电压、电流峰值、具有峰值触发、波形触发、RMS触发等多种触发功能 系统监测：Vrms、Arms、谐波电压、电压THD、频率、骤降和骤升、三相不平衡度。所有参数都按照 IEC或用户自定义的标准对比。 多参数记录：可以按自己要求选择，并可以把记录数据存储在CF卡上。 | 主机,测试线电缆,柔性电流传感器四只,电压传感器四根,电池,充电器,软件,数据分析装置, 电压转接探头,携带包 | 1 | 90000。00 | 90000。00 |
| 2 | 衡器（电子台称） | 国产 | 煤量称重，可测量500公斤 |  | 1 | 1500．00 | 1500．00 |
| 3 | 飞灰取样器 | 国产 | 烟尘取样，飞灰取样 |  | 2 | 4800．00 | 9600．00 |